# ANTİMİKROBİYAL SANTRAL KATETER ÖRTÜSÜ (KLORHEKSİDİNLİ) 7x8 cm ŞARTNAMESİ

## 1. Genel Özellikler

- Santral venöz kateter giriş yerinde enfeksiyonları önlemek amacıyla kullanılacaktır.
- Klorheksidin Glukonat (CHG) içeren antimikrobiyal özelliğe sahip örtü olacaktır.
- Ölçüsü 7 x 8 cm ± 0.5 cm toleranslı olacaktır.
- Kateter çevresine tam oturarak tam izolasyon sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

## 2. Teknik Özellikler

- Örtü, şeffaf poliüretan film yapıda olup hava ve buhar geçirgenliğine sahip olmalıdır.
- Klorheksidin içeren ped kısmı cilt ile temas ederek sürekli antimikrobiyal etki göstermelidir.
- CHG içeriği en az 2% konsantrasyonda etkili dozda bulunmalıdır.
- Kateterin yerinden gözle izlenmesine imkân sağlayacak şeffaflıkta olmalıdır.
- Hipoalerjenik yapıda olup ciltte tahrişe sebep olmamalıdır.

## 3. Güvenlik ve Kullanım Özellikleri

- Örtü steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
- Uygulama sırasında kateterin stabilizasyonunu sağlamalıdır.
- Klorheksidin pedi uygulama süresi boyunca (en az 7 gün) antimikrobiyal etkinliğini koruyabilmelidir.
- Non-toksik, non-pirojenik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- Cilt dostu yapışkana sahip olup çıkarıldığında cilt bütünlüğüne zarar vermemelidir.

## 4. Uygunluk ve Sertifikalar

- Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.

- ISO kalite sistemine sahip tesislerde üretilmiş olmalıdır.
- Tıbbi cihaz yönetmeliklerine uygun olarak sınıf IIa kategorisinde kayıtlı olmalıdır.
- Firmalar teklifle birlikte yeterli miktarda numune göndermelidir.

## 5. Ambalaj ve Saklama Koşulları

- Her bir örtü ayrı steril paketlenmiş olmalıdır.
- Ambalaj üzerinde ürün adı, ölçüleri, lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi, steril ibaresi, üretici firma bilgileri yer almalıdır.
- Direkt güneş ışığından ve nemden korunarak saklanmalıdır.