ANTİSEPTİK TÜL GRAS SARGI ŞARTNAMESİ

1. Malzeme %0,5 oranında klorheksidin asetat BP ihtiva eden ve %99,5 beyaz yumuşak parafin BP ile doyurulmuş, seyrek dokunmuş bir Leno bezinden meydana gelecektir.

2. Sıcak mühürle paketlenmiş alüminyum poşetler içinde, parşömen koruyucu varaklar arasında steril halde yer alacaktır.

3. 2,5 megarad’da Gama radyasyon ile sterilize edilmiş olacaktır.

4. Beher 10 cm. başına iplik sayısına bakıldığında çözgü sayısı 74’ten, atkı sayısı 80’den az olmayacaktır.

5. Sargının beher birim alan başına ağırlığı 42 gm⁻²’den az olmayacaktır.

6. Eterde eriyebilir maddelerin doyurulmuş yığın ağırlığı 100 gm⁻²’den az olmayacaktır.

7. Ebatları

| 5 X 5 CM (50) | OR4569 | 25 cm² |
| --- | --- | --- |
| 10 X 10 CM (10) | OR4569 | 100 cm² |
| 15 X 20 CM (10) | OR4569 | 300 cm² |
| 15 CM X 1M (12) | OR4569 | 1500 cm² |

8. Sağlık Bakanlığı ithal izni belgesine haiz olacaktır.

9. CE , ISO veya eşdeğer kalite yönetim sistemi belgelerine haiz olacaktır.