OLUKLU KOL SABİTLEME PEDİ BÜYÜK BOY

- Ürün tedavi altındaki yetişkinlerin ajite olduğu durumlarda, kendilerine zarar vermelerini engelleyecek tarzda olmalı. El ve Ayak bileklerini soft bir şekilde kavramalıdır.

- Ürünün yapısı cilde uyumlu olmalı; terleme, maserasyon ve cilde bası gibi etkileri meydana getirmemesi için; cilde gelen tarafı pamuklu kumaş, orta kısmı soft kavrama için 8 mm sünger, üst kısım sabitleme işleminin güvenliği için tüylendirilmiş şardonlu poliamid kumaş olmalıdır.

- Uygulanması güvenli, pratik ve şık olmalıdır.

- Sabitleyicinin gövde genişliği 70 mm ve gövde uzunluğu her türlü bileğe uygulanacak ölçüde olabilmesi için 350 mm olmalıdır. Uygulayıcı ayakları uygun mesafede sabitleyebilmesi için sabitleyicinin velkro bağlantısının altına yerleştirilmiş 750 mm’lik iki kuşak olmalıdır.

- Kuşaklar 20 mm eninde ve dayanıklılığı yüksek olması için sentetik malzemeden üretilmiş olmalıdır. Uygulamanın hiçbir evresinde uçları kesinlikle açılmamalı, dokuması aralanmayacak tarzda sık ve güçlü olmalıdır.

- Kilitleme işleminin güvenli ve pratik olması için; sabitleyicinin bir ucuna dikişsiz tutturulmuş, 50 mm eninde ve 100 mm uzunluğunda velkro parça olmalıdır. Sabitleme işlemi ürünün üst katını oluşturan tüylü kumaşa uygun mesafede yapılmalıdır.

- Sabitleyici için verilen ölçülerde (+/-) % 10 oranında opsiyon vardır.

- Ürün, kullanıcı ve kullanım yeri göz önüne alınarak tekil ambalajlarda olmalıdır. Ambalajın arka yüzünde resimli, kolay anlaşılır kullanım talimatı olmalıdır.

- İstenildiği durumda firmalar teklifle birlikte yeterli miktarda numune göndermelidir.