PROSTAT BİYOPSİ SETİ TRUS KİT TEKNİK ŞARTNAME

1-TRUS biyopsi işleminde kullanılacak aşağıda belirtilmiş olan gerekli elemanları içermelidir.

2-İşlemin enfeksiyon riskini en aza indirmek için biyopsi probu için iki adet kılıf olmalıdır.

3-Kit içinde steril tek kullanımlık bir adet chiba iğnesi olmalı ve bu iğne 18-20-22G kalınlık ve 20-25cm uzunluk seçekleri sunmalıdır.

4-Her kit içinde prob ile tam olarak uyumlu, oynama ve kayma yapmayan bir adet disposable prob ataçmanı ve bir çift steril eldiven olmalıdır.

5-Set içindeki iğnelerin uçları kolay girişim için keskin bir yapıda ve atravmatik olmalıdır.

6-Kit içinde alınan numuneleri koymak için en az 12adet, kapaklı ve boyu 5 cm’yi geçmeyen biyopsi şişesi çıkmalı ve şişelerin taşınması için ayrı bir taşıma kabı olmalıdır.

7-Taşıma kabı her bir biyopsi şişesinin yerleşip oynama yapmadan yerleşeceği şekilde haznelere sahip olmalı ve doku örneğinin hangi bölgeden alındığını gösteren bölümlere ayrılmış olmalıdır.

8-Kit içinde alınan parçaların ve hasta bilgilerinin kaydı için etiket bulunmalıdır.

9-Kit içinde en az 40x40 ebadında steril tek kullanımlık cerrahi örtü bulunmalıdır.

10-Kiti oluşturan tüm malzemeler tray içinde tek bir pakette steril olarak kullanıma sunulmalıdır.

11-Trus biyopsi kitinin Sağlık Bakanlığı onaylı TİTUBB kaydı olmalıdır.

12-Malzeme en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

13- Firmalar teklifle birlikte yeterli miktarda numune göndermelidir.