| ## SMT Temel İşlevi: | - Kanal tedavisinde kullanılır. |
| --- | --- |
| ## Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. - Boyutları 20- 40 numaralar arasında olmalıdır. - Sorti ve asorti çeşitleri olabilir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Fonksiyon gören kısmı uca doğru sivrilen ya da silindirik şekilde olmalıdır. - Korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. - Kliniklerimizde kullanılan mikromotor angulduruvalarına uyumlu olmalıdır. - Sap kısmı ile fonksiyon gören kısım arasında sıkışarak kırılmaları engelleyecek ara yay kısmı bulunmalıdır. - Kanal eğesi numaralandırma sistemine uyumlu olacak şekilde kalınlık numaralarını belirten çizgi işaretleri veya renk kodlamalarına sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ambalajı blister veya kutu olmalıdır. - En az 134 ℃’ye kadar otoklavda ve kuru havada steril edilebilir olmalıdır. - Kullanılmakta olan alet ve yüzey dezenfektanlarından olumsuz etkilenmemelidir. |

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |