## Periodontal Pat Teknik Şartnemesi

- Karıştırma gerektirmeyen, plastik akrilik reçine, kalsiyum sülfat, çinko sülfat ve çinko oksitden meydana gelen, su ya da tükürük ile sertleşebilmelidir.

- Şişe içinde homojen plastik kıvamını korumalı karıştırmaya gerek kalmadan kullanılabilmelidir.

- Yaklaşık 2 dk.’lık uygulama ve 20 dk.’lık sertleşme süresine sahip olmalıdır.

- Ekonomik ve kullanıma hazır olmalıdır.

- Hoş tatlı ve antibiyotiklerle beraber kullanılabilme antibiyotiklerin aktivasyonuna engel olmamalıdır.

- Diş eti müdahalelerinden ve derin küretaj işlemlerinden sonra kullanılabilmelidir.

- Gerektiğinde diş kavitelerinin ve dişetlerinin geçici dolgusunda kullanılabilmelidir.

- Periodontal cerrahi sonrasında operasyon bölgesinin korunmasında, hassasiyet giderici ajanların uygulanan bölgelerin fiksasyonunda kullanılabilmelidir.

- Uygulandığı bölgede 8-10 gün boyunca kalabilmeli ve uygulama sonrasında kolayca temizlenebilmelidir.

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |