| ## SMT Temel İşlevi: | - Amalgam için olanlar amalgam dolguların, kompozit için olanlar kompozit dolguların polisajında kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Lastik tipinde olanların, farklı renklerde form ve ebatları olmalıdır. (silindirik, ruj, disk, ters konik, büyük ve küçük alev gibi) - Disk ve mandren şeklinde seçenekleri vardır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kolay parçalanmamalıdırlar. - Kliniklerde kullanılan mikromotor anguldruvasına uygun olmalı, takılıp çıkartılması kolay olmalıdır. - Metal kısımları korozyona dayanıklı olmalıdır. - Disk şeklinde olanlarda set içerisinde farklı gren ve farklı çapta diskler yer almalıdır. Gren farklılıklarına göre renklendirilmiş olmalıdır. Diskler alüminyum oksit kaplanmış olmalı ve ısı vermeden kuru olarak uygulanabilmelidir. - Mandrenli olan tiplerinde, set içerisinde en az 4 adet mandren yer almalıdır, gerekli durumlarda mandren temin edilebilmelidir ve disklerin mandren giren kısımları kullanım sırasında diğer dişlere temas etmeyecek şekilde korunaklı olmalıdır. - Dayanıklı olmalı, kullanım sırasında kolayca parçalanmamalı, diş yüzeyinin metal mandren tarafından çizilmesine izin vermemelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında olmalıdır. - Kutu üzerinde ürünün kullanımına dair resimli baskılar bulunmalıdır. - Yüzey ve alet dezenfektanlarına karşı dayanıklı olmalıdır. - 134 ºC de otoklavda steril edilebilir olmalıdır. |

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |