| ## SMT Temel İşlevi: | - Kök kanal tedavisinde kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kullanım amacına uygun olarak seçilmelidir. Farklı tasarım özellikleri bulunan Ni-Ti kanal eğe sistemlerinden seçeneklere sahip olmalıdır. - Eğeler; - Tam tur (360˚) dönerek çalışan sistemler (rotary) - Resiprokal hareket esasına göre, - Tam turu kademeli olarak tamamlayan sistemler - Dönme hareketi yapmaksızın, ileri geri hareketlerle çalışan sistemler içerisinden herhangi birine sahip olmalıdır. - Eğelerin istenildiğinde kendilerine uygun gutta percha ve paper point seçenekleri olmalıdır. - Eğe setleri genişletici ve şekillendirici özellikte eğeleri içermelidir. - Eğeler farklı açılara (taper) ve apikal genişliklere sahip olmalı ve istenildiğinde sorti olarak da temin edilebilmelidir. - Toplam uzunluk (Fonksiyonel ve boyun) en az 18 mm olmalı, uzun eğeleri de bulunmalıdır (31 mm). - Her bir eğe grubunun asortisi istenirse alınabilmelidir. - Kurumlardaki döner alet sistemleriyle, endodontik anguldurvalarla kullanılabilir tipte olmalıdır. - Kendinden apekslocaterlı cihazlar için alınacak olan eğeler elektriksel iletimi engellemeyecek şekilde doğru ölçüme olanak sağlamalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Eğenin boylarını belirtir renk kodları, saplarında plastik bir halka ile belirtilmelidir. - Nikel titanyum (Ni-Ti) malzemeden üretilmiş olmalı, fleksibilitesi yüksek olmalı aynı zamanda kırılmalara yüksek dirençli olmalıdır. - Metal yorgunluğuna karşı yüksek dirençli olmalıdır. - Her eğe için gereken tork ve hız skalası değeri belirtilmelidir. - Özel yüzey koşullandırma işlemi sayesinde sertliğini ve kenar keskinliğini uzun süre korumalıdır. - Eğeler, saptan kopmaları engellemek ve tork değerini uca düzgün iletecek şekilde dizayn edilmeli ve buna uygun teknikle üretilmiş malzemeden olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Eğeler, boyutu görünecek şekilde muhafaza içerisinde olmalıdır. - Orijinal ambalajlı olmalı, kalınlık, boy ve formlarını tanımlayan bilgiler paket üzerinde belirtilmiş olmalıdır. - Kök kanal eğesi, lastik stoper ve sap kısmı 134 °C sterilizasyona dayanıklı olmalıdır. - Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalı, kararmamalıdır. - Sterilizasyona dayanıklı olmalıdır. Otoklavda ve kuru hava sterilizasyonunda steril edilebilmelidir. Plastik sap kısmı sterilizasyon sırasında ısıyla erimemelidir. - Ultrasonik temizleme cihazında temizlenebilmelidir. - Her eğenin çapını ve tipini belli eden renkler boya ile sabitlenmiş olup, dezenfeksiyon ve sterilizasyon (otoklav) işlemlerinden etkilenmemesi ve bozulmaması gerekmektedir. |

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |