| ## SMT Temel İşlevi: | - Kök kanal tedavisinde kanalın daimi doldurulması amacıyla kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kullanım amacına uygun olmalıdır. Manuel el eğeleriyle veya kurumlarda kullanılan Ni-Ti kanal eğesi sistemleriyle yapılan kök kanal preparasyonlarında kullanılabilecek uygunlukta olmalıdır. - Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır. - Gutta perchaların kalınlık, boy ve formlarını tanımlayan bilgiler kutu üzerinde belirtilmiş olmalıdır. - Açılı olan formları standartlara uygun boylarda taper açılı olmalı, tek kon tekniği ile kanalı doldurmaya uygun olmalıdır. % 4 , % 6 gibi açılı seçenekleri bulunmalıdır. - Sorti ve asorti paketlenmiş çeşitleri bulunmalıdır |
| ## Teknik Özellikleri: | - Guttalar mm’lik işaretlenmiş olmalı, mm.’lik ve bu özellikler kutu üzerinde belirtilmiş olmalıdır. - Kutular açıldığında etrafa guttaların saçılmasını önleyecek donanımda olmalıdır. - Kanala uygulanırken elastik olmalı ama eğilme ve kırılmalara dirençli, iyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır. Uygulama esnasında kopmamalıdır. - Kutu içerisindeki gutta perchaların, uçları yuvarlatılmış olmalıdır. - Doku uyumlu olmalı toksik madde içermemelidir. - X-Ray’da kolayca görülebilir radyoopak malzemeden yapılmış olmalıdır. - Kadmiyumsuz olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında olmalıdır. - Fiyat değerlendirmesinde adet göz önüne alınacaktır. - Teslim tarihinden itibaren miadı en az 2(iki) yıl olmalıdır. - Kutular üzerinde üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olmalıdır - Ürünün orijinal ambalajı üzerinde prospektüsü olmalı, firma adı, üretim tarihi, son kullanma tarihi okunaklı ve tahribatsız bir şekilde ambalaj üzerinde görülmelidir. |

| Hilal Büşra Nur YARAR | Dilek DURAN | Özlem CİVELEK |
| --- | --- | --- |
| Eczacı | Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| İl Sağlık Müdürlüğü | Hatay ADSM | İskenderun ADSM |

| Bestami SARI | Ali Umut DÖNMEZ |
| --- | --- |
| Diş Hekimi | Diş Hekimi |
| Kırıkhan ADSM | Dörtyol ADSM |